SURVEY AUTOMATION SYSTEM

Survey File :   C:\Group10\31919\31919.New

Control Points Listing

________________________________________________________________________________

Point        X Coord        Y Coord        Z Coord     Description

1   1966775.9853  1117469.81968      559.06573     CP 1  8 INCH NAIL

2  1967326.71865  1117687.47365      543.84259     CP 2  8 INCH NAIL

3   1967897.1724  1117915.38227      540.51123     CP 3  8 INCH NAIL

4  1968420.07393  1117906.82808      536.37915     CP 4  8 INCH NAIL

5  1969233.69403  1117872.67987      549.93701     CP 5  8 IN NAIL

6  1966770.74002  1117448.11662              0     POT (50+00.00)

7  1967698.06864  1117822.70331              0     POT 60+00.1268 Beg.B

8  1967825.19439   1117874.0547              0     POT 61+37.2323

9   1967849.4698  1117883.86055              0     PC 61+63.4134

10  1967879.21004  1117895.04132              0     POC 61+95.1890 End B

11  1967979.83839  1117936.52186              0     PI 63+04.0163

12  1968120.33065  1117930.94451              0     PT 64+40.4022

13   1968094.3911  1117277.53221              0     RP

14  1968371.35145  1117920.97934              0     POT 66+91.6207

15  1969279.01578  1117884.94633              0     POT 76+00.0000

16  1967851.73902  1118370.23205              0     POT (20+00.00)

17  1967911.36937  1118327.65965              0     PI 20+73.2679

18  1967931.05389  1118187.54038              0     PI 22+14.7631

19  1967834.03777  1118079.96263              0     PI 23+59.6255

20  1967804.80991  1117934.87222              0     PI 25+07.6305

21  1967825.19439   1117874.0547              0     PI 25+71.7733

22  1967849.81449  1117800.60011              0     PI 26+49.2441

23  1967729.30536  1117553.65464              0     PI 29+24.0250

24  1967830.80178  1117465.42308              0     POT 30+58.5104

25  1968371.35145  1117920.97934              0     POT (10+00.00)

26  1968473.95118   1118208.6321              0     POT 13+05.4027

27   1967095.8848  1117556.76352      555.03198     BM 1 14IN OAK

28   1968368.2255  1117949.20094      535.01001     BM 2 20IN OAK

29  1969205.66137     1117915.64        550.034     BM 3 20IN OAK

30  1968858.17293  1117901.65322              0     POT (10+00.0000)

31  1968970.11637  1118056.16781              0     POT 11+90.8038

________________________________________________________________________

Description of Alignment #: 1   MAINLINE

________________________________________________________________________

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP           6       1966770.74       1117448.12                0   50+0.00

EP           7       1967698.07        1117822.7                0   60+0.10

************************************************************

Length = 1000.127   Bearing = N68^0'14.99''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP           7       1967698.07        1117822.7                0   60+0.10

EP           8       1967825.19       1117874.05                0   61+37.20

************************************************************

Length = 137.106    Bearing = N68^0'14.99''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP           8       1967825.19       1117874.05                0   61+37.20

EP           9       1967849.47       1117883.86                0   61+63.40

************************************************************

Length = 26.181     Bearing = N68^0'14.99''E

************************************************************

CURVE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

PC           9       1967849.47       1117883.86                0   61+63.41

PI          11       1967979.84       1117936.52                0   63+4.02

PT          12       1968120.33       1117930.94                0   64+40.40

CC          00      1968094.391      1117277.532

************************************************************

Radius   =  653.927          Delta  = 24^16'9.07''

Length   =  276.989          Degree = 8^45'42.48''

Back     =  N68^0'14.99''E   Ahead  = S87^43'35.87''E

Tangent  =  140.603          Chord  = 274.923

External =  14.945

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          12       1968120.33       1117930.94                0   64+40.40

EP          14       1968371.35       1117920.98                0   66+91.60

************************************************************

Length = 251.219    Bearing = S87^43'35.88''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          14       1968371.35       1117920.98                0   66+91.60

EP          15       1969279.02       1117884.95                0   76+0.00

************************************************************

Length = 908.379    Bearing = S87^43'35.87''E

************************************************************

________________________________________________________________________

Description of Alignment #: 2

________________________________________________________________________

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          16       1967851.74       1118370.23                0   20+0.00

EP          17       1967911.37       1118327.66                0   20+73.20

************************************************************

Length = 73.268     Bearing = S54^28'31.8''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          17       1967911.37       1118327.66                0   20+73.20

EP          18       1967931.05       1118187.54                0   22+14.70

************************************************************

Length = 141.495    Bearing = S7^59'48.51''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          18       1967931.05       1118187.54                0   22+14.70

EP          19       1967834.04       1118079.96                0   23+59.60

************************************************************

Length = 144.862    Bearing = S42^2'41.56''W

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          19       1967834.04       1118079.96                0   23+59.60

EP          20       1967804.81       1117934.87                0   25+7.60

************************************************************

Length = 148.005    Bearing = S11^23'22.43''W

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          20       1967804.81       1117934.87                0   25+7.60

EP           8       1967825.19       1117874.05                0   25+71.70

************************************************************

Length = 64.143     Bearing = S18^31'47.41''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP           8       1967825.19       1117874.05                0   25+71.70

EP          22       1967849.81        1117800.6                0   26+49.20

************************************************************

Length = 77.471     Bearing = S18^31'47.4''E

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          22       1967849.81        1117800.6                0   26+49.20

EP          23       1967729.31       1117553.65                0   29+24.00

************************************************************

Length = 274.781    Bearing = S26^0'44.38''W

************************************************************

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          23       1967729.31       1117553.65                0   29+24.00

EP          24        1967830.8       1117465.42                0   30+58.50

************************************************************

Length = 134.485    Bearing = S48^59'57.61''E

************************************************************

________________________________________________________________________

Description of Alignment #: 3

________________________________________________________________________

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          14       1968371.35       1117920.98                0   10+0.00

EP          26       1968473.95       1118208.63                0   13+5.40

************************************************************

Length = 305.403    Bearing = N19^37'48.92''E

************************************************************

________________________________________________________________________

Description of Alignment #: 4   outfall ditch no. 2

________________________________________________________________________

LINE ELEMENT

Point                X                Y                Z   STA

BP          30       1968858.17       1117901.65                0   10+0.00

EP          31       1968970.12       1118056.17                0   11+90.80

************************************************************

Length = 190.804    Bearing = N35^55'21.9''E

************************************************************

HORIZONTAL ALIGNMENT COMPLETED

ALIGNMENT FILE - C:\Group10\31919\31919.Alg

REPORT FILE - C:\Group10\31919\31919.Soa