SCDOT EARTHWORK BALANCING SYSTEM

Date: 11/9/2016 9:36:05 AM

Report for:   SC41EW.TXT                      Units: English        Calculation For: Earth

County: Marion    Route: SC-41

_______________________________________________________________________________________________________________________

Page: 1

Double                     Balance              Double                       Balance     Fill+

Station       Cut      Area   Distc    Volume       Cut      Fill      Area     Distc    Volume      Fill       40.0%

_______________________________________________________________________________________________________________________

68645.00       0                                               0

68700.00       0         0      55         0         0       245       245        55       249       249       349

68800.00       0         0     100         0         0       283       527       100       977      1226      1716

68900.00       0         0     100         0         0       255       538       100       996      2222      3111

69000.00       0         0     100         0         0       225       480       100       889      3111      4355

69100.00      --         0      50         0         0       170       395       100       731      3842      5379

69200.00       0         0      50         0         0        94       264       100       488      4330      6062

69300.00     125       126     100       232       232        35       129       100       239      4569      6397

69400.00     147       272     100       504       736        31        66       100       122      4691      6567

69500.00      61       208     100       385      1121        51        82       100       152      4843      6780

69600.00      48       109     100       202      1323        40        91       100       168      5011      7015

69700.00      92       140     100       259      1582        25        65       100       120      5131      7183

** Finished Balance ** Borrow: 5601    C.Y.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Page Total                                          1582                                              5131

Grand Total                                         1582                                              5131